Текст выступления (10 минут)

Слайд 1 - Титульный

Добрый день, уважаемые члены государственной аттестационной комиссии!

Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа на тему: «Разработка модуля обработки групповых запросов Modbus в среде Owen Logic».

Работа выполнена мной, студентом группы Б22-В71 Ролдугиным Владиславом, под руководством кандидата технических наук, доцента НИЯУ МИФИ Новикова Георгия Геннадьевича. Исследования и разработка проводились на базе компании «Овен Цифровые решения».

Слайд 2 - Проблема: Неэффективный опрос

Аналогия: Чтобы понять суть проблемы, представьте простую аналогию. Вам нужно получить 10 документов из одного кабинета. Старый способ: вы каждый раз стучитесь в дверь, просите один документ, ждёте, когда его принесут, потом снова стучитесь за следующим. В промышленной автоматизации эта проблема называется последовательным опросом Modbus-устройств.

Техническая суть: Каждая переменная — температура, давление, статус — запрашивается отдельным сетевым пакетом. Это создаёт избыточную нагрузку, увеличение времени полного цикла опроса и снижение производительности системы.

Финальный вывод: Вместо десятков отдельных «стуков в дверь» мы формируем один интеллектуальный запрос-список.

Слайд 3 - Цели и задачи

Цель работы: разработка программного модуля группового опроса для платформы КС1, который оптимизирует сетевой обмен за счет объединения запросов.

Основные задачи:

1. Анализ особенностей и ограничений протоколов Modbus RTU/ASCII.

2. Разработка алгоритмов интеллектуальной группировки переменных.

3. Комплексное тестирование модуля на реальном оборудовании.

Слайд 4 - Ключевые условия

Основные условия группировки:

* Один Slave-адрес

* Совпадение типа данных

* Последовательность адресов регистров

* Общая функция чтения/записи

* Совпадение условий срабатывания

* Единая командная переменная для группы

Слайд 5 - Ограничения протоколов

Modbus RTU: до 125 регистров в запросе.

Modbus ASCII: до 61 регистра.

Модуль автоматически соблюдает эти лимиты.

Слайд 6 и 7 - Пример работы алгоритма

Var-1 и Var-2 объединяются в группу.

Var-3 формирует отдельный запрос из-за разрывов и несовпадения параметров.

Слайд 8 - Результаты и эффективность

Сокращение количества запросов до 33%. Снижение нагрузки и ускорение цикла опроса.

Слайд 9 - Процесс разработки

Этапы:

1. Аналитика

2. Разработка

3. Исправление дефектов

Слайд 10 - Тестирование

7 тест-кейсов подтвердили корректность группировки, стабильность и соответствие требованиям.

Слайд 11 - Основные результаты

1. Формализованы условия группировки.

2. Реализован и внедрен программный модуль.

3. Подтверждена корректность и эффективность модуля.