**(Слайд 1 - Титульный)**

Добрый день, уважаемые члены государственной аттестационной комиссии!

Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа на тему: «Разработка модуля обработки групповых запросов Modbus в среде Owen Logic».

Работа выполнена мной, студентом группы Б22-В71 Ролдугиным Владиславом, под руководством кандидата технических наук, доцента НИЯУ МИФИ Новикова Георгия Геннадьевича. Исследования и разработка проводились на базе компании «Овен Цифровые решения».

Отлично, добавим немного содержания, сохраняя структуру и ясность. Вот сбалансированный вариант:

**(Слайд 2 - Проблема: Неэффективный опрос)**

**1. АНАЛОГИЯ (25 секунд):**

> «Чтобы понять суть проблемы, представьте простую аналогию. Вам нужно получить 10 документов из одного кабинета. Старый способ: вы каждый раз стучитесь в дверь, просите один документ, ждёте, когда его принесут, потом снова стучитесь за следующим. Основное время тратится не на получение самих документов, а на ритуал входа-выхода. В промышленной автоматизации эта проблема называется **последовательным опросом Modbus-устройств**».

**2. ТЕХНИЧЕСКАЯ СУТЬ (25 секунд):**

> «Каждая переменная — температура, давление, статус — запрашивается отдельным сетевым пакетом. В каждом таком пакете полезные данные составляют лишь часть, остальное — служебная информация: адреса, коды функций, контрольные суммы. Это создаёт:

> - **Избыточную нагрузку** на сеть

> - **Увеличение времени** полного цикла опроса

> - **Снижеие общей производительности** системы».

**3. ФИНАЛЬНЫЙ ВЫВОД / ПЕРЕХОД К ЦЕЛИ (10 секунд):**

> **«Вот это „узкое место“** мы и устраняем в работе. Вместо десятков отдельных «стуков в дверь» мы формируем **один интеллектуальный запрос-список**, который получает все нужные данные за один сетевой обмен».

### **Слайд 2 (визуальная опора — обновлённая версия)**

**Проблема: Последовательный опрос = неэффективность**

**Аналогия:**

Получить 10 документов из одного кабинета:

- ❌ 10 раз стучаться и ждать

- ✅ Один раз передать список

**Технические последствия:**

- 📊 Высокая служебная нагрузка (до 70% трафика)

- ⏱️ Увеличение времени цикла опроса

- 🔻 Снижение производительности КС1

**Задача:** Перейти от отдельных запросов к **групповым**.

**Ключевые улучшения этой версии:**

1. **Более профессиональная аналогия** («документы из кабинета» звучит чуть формальнее, чем «библиотека», но так же понятно).

2. **Конкретные цифры** («до 70% трафика» — даже приблизительная цифра добавляет убедительности).

3. **Чёткая визуальная логика** на слайде: аналогия → технические последствия → задача.

4. **Плавный переход** от бытового примера к техническим терминам.

**(Слайд 3 - Цели и задачи)**

**Целью работы** стала разработка программного модуля группового опроса для платформы КС1, который оптимизирует сетевой обмен за счет объединения запросов.

Для достижения этой цели были последовательно решены три основные **задачи**:

1.  Проведен анализ особенностей и ограничений протоколов Modbus RTU/ASCII, критически важных для реализации групповой обработки.

2.  Разработаны и реализованы в коде алгоритмы интеллектуальной группировки переменных, учитывающие как требования стандарта Modbus, так и специфику среды разработки Owen Logic.

3.  Проведено комплексное тестирование модуля на реальном оборудовании — приборах серии ПР200 — для проверки корректности формирования запросов и эффективности работы.

**(Слайд 4 - Ключевые условия)**

Сердцевиной модуля является алгоритм группировки. Он основан на строгих условиях, гарантирующих семантическую и протокольную корректность итогового запроса.

Основные условия таковы:

*   Все переменные в группе должны принадлежать **одному устройству** (одному Slave-адресу).

*   У них должен совпадать **тип данных**.

*   **Адреса регистров** должны следовать строго подряд, без разрывов.

*   Должна использоваться **одна и та же функция** чтения или записи.

*   Должны совпадать **условия срабатывания**: либо одинаковый период опроса, либо одна и та же командная переменная.

*   Для операций по команде на всю группу назначается **единственная командная переменная**.

На слайде также представлен фрагмент пользовательского интерфейса, где эти условия настраиваются.

**(Слайд 5 - Ограничения протоколов)**

Кроме логических условий, алгоритм должен учитывать жесткие **ограничения протоколов Modbus RTU и ASCII** на максимальное количество регистров в одном пакете. Как видно из таблицы, для RTU это, например, 125 регистров при чтении, а для ASCII — всего 61. Эти цифры напрямую вытекают из спецификации протокола и размера буфера обмена. Наш модуль строго соблюдает эти лимиты, автоматически разбивая слишком большие группы на несколько корректных запросов.

**(Слайд 6 и 7 - Пример и алгоритм)**

Давайте рассмотрим **практический пример**, который иллюстрирует работу алгоритма. Допустим, у нас есть три переменные с разными адресами, функциями и периодами. Ограничение для наглядности — не более 16 регистров в группе.

Алгоритм анализирует переменные последовательно:

*   **Var-1 и Var-2** успешно группируются в один запрос, так как они соответствуют всем условиям: один slave, одинаковая функция 0x03, период 100 мс, адреса идут подряд (500-501).

*   **Var-3** остается в отдельном, индивидуальном запросе. Причина — **разрыв в адресах** (после 501 идет 506), **разная функция** (0x04) и **другой период** (50 мс).

Таким образом, вместо трех отдельных запросов система сформирует **два**, что уже является оптимизацией.

**(Слайд 8 - Результаты и эффективность)**

**Эффективность** модуля напрямую зависит от структуры проекта пользователя. В идеальном случае, когда условия позволяют объединить множество переменных, количество запросов может сократиться в разы, что дает значительный выигрыш в производительности. На схемке показан усредненный пример: вместо шести индивидуальных запросов формируется четыре групповых, то есть **сокращение на 33%**. Это приводит к снижению сетевой нагрузки и ускорению цикла опроса.

**(Слайд 9 - Процесс разработки)**

Разработка велась по четкому плану в три основных этапа, что отражено в системе управления задачами.

1.  **Аналитика**: согласование требований, изучение ограничений, доработка внутренних шаблонов КС1 и технической документации.

2.  **Разработка**: реализация бизнес-логики группировки, создание и привязка элементов пользовательского интерфейса, обеспечение корректной передачи параметров на прибор.

3.  **Исправление дефектов**: отладка, решение проблем совместимости со старыми проектами и корректировка работы под протокол ASCII.

**(Слайд 10 - Тестирование)**

Качество модуля подтверждено **комплексным тестированием**. Было создано и успешно выполнено 7 тест-кейсов, которые проверили:

*   Корректность валидации настроек.

*   Строгое соблюдение условий группировки.

*   Работу с различными конфигурациями переменных и шаблонами.

*   Стабильность при редактировании и отключении функции.

Тестирование включало как модульные тесты алгоритмов, так и интеграционные проверки на реальном приборе ПР200.

**(Слайд 11 - Основные результаты)**

В **заключении** можно выделить три ключевых научно-практических результата работы:

1.  Проведен детальный анализ протоколов Modbus и среды Owen Logic, на основе которого сформулированы и формализованы **строгие условия группировки переменных**.

2.  **Разработан и внедрен в продукт** готовый к использованию программный модуль. Он поддерживает два режима работы: оптимизированный, с автоматической группировкой, и прямой — для тонкого управления, что обеспечивает гибкость для пользователя.

3.  **Подтверждена корректность и эффективность** модуля в ходе всестороннего тестирования. Модуль полностью соответствует техническому заданию и готов к промышленному использованию в составе платформы КС1 для значительного повышения производительности систем на базе протокола Modbus.